TRACE de COURBES pour CD1

Connecter le CD1 au port COM2 du PC, via le module RS232 décrit par ailleurs.

Sous Windows 95 ou 98  lancer le logiciel GRAPHCD1, par exemple à partir de l'Explorateur Windows.

Mettre le CD1 sous tension s'il ne l'est pas, connecter la batterie et  accéder au Menu pour choisir  la fonction.

Avec la souris cliquez sur  le bouton  GO . Le bouton s'estompe et le PC attend les données.

Lancer alors CHARGE ou  DECHARGE selon le cas.

Dès le départ du processus les diverses fenêtres de l'écran affichent  tous les paramètres transmis :

Sur la première ligne les valeurs programmées

Sur la seconde ligne les valeurs en cours,  rafraîchies toutes les minutes ou 1./2 minutes selon le cas.

Les axes et  quadrillages de référence du graphique  s'inscrivent dans la moitié inférieure de l'écran
Les graduations  sont déterminées par les paramètres de la fonction.

Puis, à partir de 30s ou 1 mn  la courbe commence à se tracer en rouge.

Lorsque la fonction est terminée,  l'indication "Terminé"  s'affiche en rouge.

NB.   Il est possible de stopper manuellement le programme en cliquant sur le bouton STOP.

En DECHARGE,  le CD1  effectue l'opération en 30 mn  environ.  Le temps choisi par GRAPHCD1  est de 45 mm.  Cependant il vous est possible de modifier cette valeur, si vous le désirez, dans la fenêtre concernée.  Cela n'affecte évidemment pas le CD1, mais détermine les graduations horizontales du graphique.

La sortie de programme s'effectue en cliquant sur la croix habituelle du coin supérieur droit.

IMPRESSION.

Nous avions pensé inclure une routine d'impression dans GRAPHCD1, mais le temps nous a manqué.

Cela est sans importance dans la mesure où Windows  nous donne d'autres possibilités :

- Le graphique étant tracé, appuyez sur la touche  "Impr écran"  ( en haut, à droite du clavier )

- Quitter  GRAPHCD1  et lancer PAINT

- Choisir  "EDITION"    et  "Coller"  . L'écran de GRAPHCD1   est réaffiché.

- Vous pouvez enregistrer l'écran si vous le voulez :  "FICHIER",  "Enregistrer sous". Mais attention les fichiers font 1400 Koctets environ.

- Vous pouvez imprimer :  "FICHIER"   et "Imprimer".  Dans l'écran de configuration de l'imprimante choisir l'orientation "Paysage"   puis "OK"